IPSEC VPN

PRACTICA 1.4

HECHO POR: iZAN nAVARRO

IES SERRA PERENXISA

1

INDICE

Parte 1: Habilitar las características de seguridad	2

Paso 1: Activar el módulo securityk9.	2

Parte 2: Configurar los parámetros de IPsec en el R1	4

Paso 1: Probar la conectividad.	4

Parte 3: Configurar los parámetros de IPsec en el R3	5

Paso 1:	5

Paso 2:	5

Paso 3:	6

Paso 4:	6

Parte 4: Verificar la VPN con Ipsec	6

Paso 1:	6

Paso 2:	7

Paso 3:	7

Paso 4:	7

Paso 5:	8

# Parte 1: Habilitar las características de seguridad

## Paso 1: Activar el módulo securityk9.

Se debe activar la licencia del paquete de tecnología de seguridad para completar esta actividad. Nota: la contraseña de los modos EXEC del usuario y EXEC privilegiado es cisco. a.

a. Emita el comando show version en el modo EXEC del usuario o EXEC privilegiado para verificar si se activó la licencia del paquete de tecnología de seguridad.

Emitimos el comando “Show versión” y se nos muestra algo así:

No tendremos nada en security activado

b. De lo contrario, active el módulo securityk9 para el siguiente arranque del router, acepte la licencia, guarde la configuración y reinicie.

R1(config)# license boot module c2900 technology-package securityk9

R1(config)# end

R1# copy running-config startup-config

R1# reload

Estos comandos activan la licencia y activa el security

c. Una vez finalizada la recarga, vuelva a emitir el comando show version para verificar si se activó la licencia del paquete de tecnología de seguridad.

d. Repita los pasos 1 a 1 con el R3.

# Parte 2: Configurar los parámetros de IPsec en el R1

## Paso 1: Probar la conectividad.

Haga ping de la PC-A a la PC-C.

Como podemos ver, se reciben perfectamente sin problemas!

Paso 2: Identificar el tráfico interesante en el R1. Configure la ACL 110 para identificar como interesante el tráfico proveniente de la LAN en el R1 a la LAN en el R3. Este tráfico interesante activa la VPN con IPsec para que se implemente cada vez que haya tráfico entre las LAN de los routers R1 y R3. El resto del tráfico que se origina en las LAN no se cifra. Recuerde que debido a la instrucción implícita deny any, no hay necesidad de agregar dicha instrucción a la lista.

CONFIGURAR ISAKMP (FASE 1)

Los valores cambian ya que no reconoce “aes” ni “group 2” ya que el fichero preconfigurado de packetracer tiene unos comandos diferentes. Asignamos “aes 256” y “group 5”.

CONFIGURAR ISAKMP (FASE 2)

# Parte 3: Configurar los parámetros de IPsec en el R3

## Paso 1:

Entramos en el Router 3 y seguimos los mismos pasos que hemos realizado con el Router 1.

## Paso 2:

Igual que antes, añadimos “aes 256” y “group 5”.

## Paso 3:

## Paso 4:

# Parte 4: Verificar la VPN con Ipsec

# Paso 1:

Verificar el túnel antes del tráfico interesante.

## Paso 2:

## Paso 3:

¡Podremos observar que después de hacer ping al pc3 nos ha subido el número de encrypt y eso quiere decir que se está pasando de forma correcta!

## Paso 4:

## Paso 5:

Hacemos el mismo proceso desde la PC3 a la PC1 y podremos observar también que el contador de encrypt sube y quiere decir que los valores que se reciben del ping van encriptados.