Introducción

En esta práctica el alumno va a repasar los conocimientos sobre los fundamentos de redes, se van a abordar conceptos como los números binarios, el direccionamiento de red pública y privada, puertos de los servicios más utilizados, división de redes en subredes. Así como una configuración básica de los adaptadores de red tanto en sistemas operativos Windows como Linux.

1.1- FUNDAMENTOS DE REDES

Hecho por: Izan Navarro

INDICE

EJERCICIOS	2

Ejercicio 1: Descompón en números binarios, los siguientes números decimales	2

Ejercicio 2: Pasa a números decimales los siguientes números binarios	2

Ejercicio 3: Pasa a números hexadecimales los siguientes números decimales	2

Ejercicio 4: ¿Cuál es el rango de puertos de red a los que se le conocen como puertos bien conocidos? Comenta a que servicios de red pertenecen los siguientes puertos:	2

Ejercicio 5: Comenta la diferencia entre direccionamiento público, direccionamiento privado, en que documento vienen definidas, que clases hay y pon ejemplos, tanto de direcciones públicas como privadas.	2

Ejercicio 6: Supuesto práctico.	2

Ejercicio 7: Investiga todo lo que puedas sobre los adaptadores de red y su configuración, la forma de obtener la información de la interfaz, como configurarlos y las opciones que ofrecen, tanto en sistemas operativos basados en Linux como Windows, tanto de forma gráfica como por consola.	3

# EJERCICIOS

## Ejercicio 1: Descompón en números binarios, los siguientes números decimales

- 7 = 0111

- 6 = 0110

- 3 = 0011

- 10 = 1010

- 172 = 10101100

- 192 = 11000000

- 255 = 11111111

## Ejercicio 2: Pasa a números decimales los siguientes números binarios

- 10011101 = 157

- 01100011 = 64+32+2+1 = 99

- 10101010 = 128+32+8+2 = 170

- 01010101 = 64+16+4+1 = 85

- 11000011 = 128+64+2+1 = 192

- 00111100 = 32+16+8+4 = 60

## Ejercicio 3: Pasa a números hexadecimales los siguientes números decimales

- 4000 = FA0

- 7946 = 1F0A

- 1347 = 543

- 8964 = 2304

## Ejercicio 4: ¿Cuál es el rango de puertos de red a los que se le conocen como puertos bien conocidos? Comenta a que servicios de red pertenecen los siguientes puertos:

- 21 = FTP (File Transfer Protocol)

- 22 = SSH (Secure Shell)

- 23 = Telnet

- 25 = SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

- 53 = DNS (Domain Name System)

- 80 = HTTP (HyperText Transfer Protocol)

- 194 = IRC (Internet Relay Chat)

- 443 = HTTPS (HTTP SECURE)

El rango de puertos consideramos como bien conocidos son los puertos del 0 al 1023. Su propósito es proporcionar servicios básicos y estándares de Internet

## Ejercicio 5: Comenta la diferencia entre direccionamiento público, direccionamiento privado, en que documento vienen definidas, que clases hay y pon ejemplos, tanto de direcciones públicas como privadas.

El direccionamiento público tiene una dirección única en toda Internet que se asigna por un proveedor o por autoridad. Es accesible desde cualquier parte del mundo.

El direccionamiento privado tiene una dirección NO enrutable por Internet. Se usa para redes locales (LAN) para poder conectar equipos de manera interna.

Las direcciones IPv4 vienen definidas en 5 grupos:

| Clase |  | Rango de direcciones |  | Uso general |  |  | Rango privado (según RFC 1918) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | 1.0.0.0 – 126.255.255.255 |  | Redes muy grandes |  |  | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 |  |
| B |  | 128.0.0.0 – 191.255.255.255 |  | Redes medianas |  |  | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 |  |
| C |  | 192.0.0.0 – 223.255.255.255 |  | Redes pequeñas |  |  | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 |  |
| D |  |  | 224.0.0.0 – 239.255.255.255 |  | Multicast | No e |  |
| E |  |  | 240.0.0.0 – 255.255.255.254 |  | Experimental | No |  |

Las direcciones privadas están definidas en el documento:

-  RFC 1918 — “Address Allocation for Private Internets”

Este RFC establece qué rangos de direcciones están reservados para uso privado y no deben usarse en Internet pública.

## Ejercicio 6: Supuesto práctico.

Tenemos que diseñar la red de una academia. En la academia vamos a tener 6 clases, en esas clases como máximo puede haber 30 alumnos por clase. Además, tendremos dos salas más, una sala de profesores en los que se espera un máximo de 14 profesores y otra sala para secretaria y administración en las que se necesitan como máximo un total de otros 14 dispositivos para todo el personal. Para este trabajo se nos dice que se tiene que usar un direccionamiento de red de clase C.

Realiza el diseño de la red, de la manera más optima posible y especifica en una tabla, la máscara correspondiente a cada red según su tamaño, la dirección de red, la primera dirección útil de red, la última dirección útil de red y la dirección de broadcast.

## Ejercicio 7: Investiga todo lo que puedas sobre los adaptadores de red y su configuración, la forma de obtener la información de la interfaz, como configurarlos y las opciones que ofrecen, tanto en sistemas operativos basados en Linux como Windows, tanto de forma gráfica como por consola.

Ayuda:

Linux: Interesantes los comandos ifconfig, ip, ip address, nmcli, nmtui

Windows: ipconfig, Get-Command -Module NetTCPIP